| Posuzovaný objekt | Subsystém | Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Elektricná zařízení | Elektrická zařízení | * úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem; * obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým předmětem; | 1 | 3 | 1 | 3 | * preventivní údržba el. zařízení, revize dle ČSN 33 1500, odstraňování závad; * včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.); * vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace; *šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami; * neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama; * seznámit se s návodem pro použití; * před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení, * neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny; * provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu; * nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod., * kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru) ČSN 33 1610; (viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Elektricná zařízení | Atmosferická elektřina (blesk) | * zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou elektřinou); * smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním vůdčím jiskrovým výbojem; * nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým výbojem: - popáleniny všech stupňů; - ochrnutí nervového systému; - šok, zástava dechu; - požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných látek (energií blesku) - přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové plochy nebo hmoty * zranění vzniklá nepřímým účinkem blesku v jeho blízkosti např. ožehnutím, ozářením intenzivním ultrafialovým zářením odhozením nebo poškozením organismu vzduchovou vlnou, ohlušením, případně též zemním proudem (krokovým napětím) rozptýleným kolem místa svodu při výboji blesku; | 1 | 4 | 1 | 4 | * vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiných svodičů atmosférického napětí (na administrativních a provozních budovách a kovových konstrukcích); * udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad); (viz též knihovna "Elektrická zařízení - Atmosférická elektřina") |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace | * pád osob při otevírání, čistění, údržbě světlíků, při výměně skleněných výplní světlíků ve vyšších místech budov (v případě obtížně přístupných světlíků) | 1 | 3 | 1 | 3 | * umožnění bezpečného přístupu ke světlíkům z vnější i vnitřní strany (zřízení bezpečných výstupů, ochozů, lávek apod.) |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Pracovní prostředí - osvětlení | * snížená viditelnost, vznik tmavých míst, větší pravděpodobnost chyby pracovníků při pracovní činnosti, zvýšená možnost úrazu | 3 | 2 | 1 | 6 | * umístění stanovišť pro obsluhu strojů a volba míst práce dle nejpříznivějších podmínek přirozeného osvětlení, zřízení vhodného a dostatečného umělého osvětlení, zajištění vhodného místního osvětlení; * rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem na zrakovou náročnost; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Vrata, dveře | * samovolné zavření křídel vrat např. vlivem působení větru; * přiražení, naražení osoby neočekávaným pohybem křídel; | 2 | 2 | 1 | 4 | * zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrče apod.) |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Vrata, dveře | * vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu | 1 | 3 | 1 | 3 | * snadná ovladatelnost (zavírání a otevírání) křídel vrat, správné provedení a udržování závěsů vrat; * mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Vrata, dveře | * pád posuvných dveří | 1 | 3 | 1 | 3 | * posuvné dveře je nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí, |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Vrata, dveře | * pád vrat/dveří otevíraných směrem nahoru | 1 | 3 | 1 | 3 | * vybavení vrat/dveří mechanismem k zabránění jejich pádu zpět (dolů); |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Okna, dveře | * pořezání o sklo rozbité skleněné výplně | 1 | 2 | 1 | 2 | * průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně označeny; zejména viditelné označené celoskleněných vstupních dveřních křídel na exponovaných místech; * vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností, na exponovaných místech; * včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní; * okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti samovolnému zavření; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Okna, dveře | * úder, nebezpečí srážky osob | 3 | 1 | 1 | 3 | * kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné nebo musí mít průhledné okénko; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky | Okna, dveře | * pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku | 1 | 2 | 1 | 2 | * snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného místa; * zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části | Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace | * pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností při nichž je pracovník vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob, včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu atd.); * pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly; | 2 | 3 | 1 | 6 | * zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce, zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou; * opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní zdí popř. jiným ochranným prvkem; * používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky, např. při pracích na střechách; * používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin; * nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části | Podlahy, komunikace - pohyb osob | * zakopnutí, pád osoby na rovině * zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy | 3 | 2 | 1 | 6 | * odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací; * nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého šrafování); * udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části | Podlahy, komunikace - pohyb osob | * uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích, schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.; * uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách. koupelnách, při vystupování z vany) zamaštěných (kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech); * uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi | 2 | 2 | 1 | 4 | * rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod.; * vhodná pracovní obuv, umývárnách použití rohoží; * čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod.; * vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala kapalina (voda); * v zimním období odstraňování námrazy,sněhu, protiskluzový posyp; * zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu povrchu; * dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby používání protiskluzné obuvy (jemné profilové podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části | Podlahy, komunikace - pohyb osob | * zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod. | 1 | 1 | 1 | 1 | * správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací, průchodů, obslužných prostorů apod. (dle ČSN 73 5105, ČSN 26 9010 atd.) |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části | Podlahy, komunikace - pohyb osob | * ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí | 1 | 3 | 1 | 3 | * vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů; * otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven); * označení určených únikových cest a nouzových východů; * dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybaveny zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření. |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části | Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob | * pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými plošinami, lávkami apod. konstrukcí; * šikmé nesprávné našlápnutí na hranu; | 3 | 2 | 1 | 6 | * rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest; * přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých ocelových žebřících; * správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.; * vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky; * používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví; * očistění obuvi před výstupem na žebřík * označení prvního a posledního schodišťového stupně; * protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy * správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky, možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na konci žebříku při vystupování; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Administrativní provoz / Administrativní práce | Kancelářské práce | * naražení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských a skladovacích místnostech; | 2 | 1 | 1 | 2 | * správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min. průchody 550 až 600 mm); * udržování pořádku; * důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk, |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Administrativní provoz / Administrativní práce | Kancelářské práce | * pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability; | 1 | 2 | 1 | 2 | * správné stabilní postavení vyšších skříní a kancel. nábytku; * nesedat na okraje stolů a židlí; * nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Administrativní provoz / Administrativní práce | Kancelářské práce | * zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami (sešívačkou, nožem) | 1 | 1 | 1 | 1 | * správné zacházení s kancelářskými pomůckami; * při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky; * při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém držáku, |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Administrativní provoz / Administrativní práce | Kancelářské práce | * pád předmětů a věcí na nohu pracovníka | 1 | 2 | 1 | 2 | * udržování pořádku na stolech a ve skříních; * rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů; * nepřetěžování polic, regálů; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Administrativní provoz / Administrativní práce | Kancelářské práce | * opaření vodou, horkými nápoji | 1 | 2 | 1 | 2 | * opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic; * zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Administrativní provoz / Administrativní práce | Zařízení se zobrazovacími jednotkami | * únava očí - zraková zátěž, poškození zraku (další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami) | 2 | 2 | 1 | 4 | * správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače; * používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem; * vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca 60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke zrakové ose; * v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na obrazovce); * přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem (bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky); * přestávky se zařazením kompenzačních cviků; * pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem; Předpisy: - ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99) - ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00 - ČSN EN ISO 9241-9 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic (12.00) - ČSN EN ISO 13 4706-1 (83 3583) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími displeji založenými na plochých panelech - Část 1: Úvod (12.00) (další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami a připravované nař. vl.) |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Administrativní provoz / Administrativní práce | Zařízení se zobrazovacími jednotkami | * dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu stolu nebo klávesnice (útlak nervů) | 2 | 2 | 1 | 4 | * vhodná velikost, popř. úprava pracovního stolu, umožnění vhodných poloh rukou, přestávky v práci viz např. ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99) |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla | Silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje | * zasažení pracovníka materiálem a předměty při otevření bočnic a zadního čela; * zranění pracovníka materiálem spadlým z korby (ložné plochy) vozidla; | 3 | 2 | 1 | 6 | * při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen padajícím materiálem; * správné postavení bokem od břemene; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla | Silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje | * zranění nohy a pod. při sestupování a při seskoku z ložné plochy vozidla, z kabiny * pád z vozidla nebo stroje při provádění čistění nebo údržby na zvýšených místech; | 3 | 3 | 1 | 9 | * pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné rovnocenné zařízení (stupadla, nášlapné patky, přidržovat se madel apod.); * používání vhodných a bezpečných konstrukcí, prostředků a pomůcek pro zvyšování míst práce; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla | Silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje | * sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla | 2 | 3 | 1 | 6 | * vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. nebezpečných míst |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla | Silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje | * náraz vozidla nebo stroje na překážku, převrácení vozidla | 2 | 3 | 1 | 6 | * správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi; * zajištění volných průjezdů; |  |
| ŽIVOT 90 občanské sdružení / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla | Silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje | * kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní nehody: - srážka vozidel (čelní, z boku, ze zadu), - náraz vozidla na překážku - převrácení vozidla, - sjetí vozidla mimo vozovku, - najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení osoby vozidlem, - přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci; | 2 | 3 | 1 | 6 | * oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny), školení řidičů; * dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.; * nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace; * zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucí ujetí; * dodržování pracovního režimu; |  |

| Aktualizace: Provedena kompletní aktualizace s přidáním rizik. Dne: 10.02.2009 Byla provedena kompletní revize dokumentu. Revizi provedl: smluvní BPT – O.Volf OZOBOZP dne 17.01.2012 Byla provedena komplexní novela předpisu. Novelu provedl OZOBOZP a OZOPO dne 20.02.2015 O. Volf | P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 1. Nahodilá 2. Nepravděpodobná 3. Pravděpodobná 4. Velmi pravděpodobná 5. Trvalá N - Pravděpodobnost následků - závažnost 1. Poranění bez pracovní neschopnosti 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 5. Smrtelný úraz H - Názor hodnotitelů 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí R - Míra rizika - 0 - 3: Bezvýznamné riziko - 4 - 10: Akceptovatelné riziko - 11 - 50: Mírné riziko - 51 - 100: Nežádoucí riziko - 101 - 125: Nepřijatelné riziko |
| --- | --- |